集美轻工业学校全合成水性切削液采购报价

产品组成说明
　　1、由防锈剂，乳化剂，基础油及极压剂制而成，有乳化油和合成切削液的优点，同时舍弃了乳化油和合成切削液的缺点。要求质量稳定，对加工产品的防锈性好，清洁度高，不易发霉变质，使用周期长，使用时无毒，无刺激味。
产品要求 2、要求产品使用时溶液清晰，有利于观察加工表面。3、不含有害物质，不影响操作人员健康。4、泡沫低、冷却效果好、润滑性强，可提高加工光洁度1-2级。5、清洗性好，可使机床及工件干净，提高砂轮耐用度，且不易变质，不易发臭，使用周期长。6、适用于磨床，车床等机械加工，具有良好的防锈，润滑，清洗，冷却性能。
项目控制指标包装与贮藏

| 项目 |  |  | 质量指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原液 | 外观 |  | 淡黄色液体 | 目测 |
|  | 贮存安定性 |  | 合格 | 企业标准 |
| 稀释液5% | 外观 |  | 白色液体 | 目测 |
|  | PH值 |  | 9.0±0.5 | PH试纸 |
|  | 表面张力25℃≤mN/m |  | 40 | 表面张力仪 |
|  | 防锈性单片12h，35±2℃ |  | 合格 | DHG-9006 |
|  | 腐蚀55±2℃ | 10号钢≥h | A级 | DHG-9006 |
|  |  | H62铜≥h | A级 | DHG-9006 |
|  |  | LY12铝≥h | A级 | DHG-9006 |
|  | 消泡性ml≤ |  | 100mm内小于2ml | 1L/min吹气 |
| 售后服务 | 一学期两次（2017-9月份一次、2018-1月份一次） |  | 清空、清洁52台机床水箱，调配、加满各机床水箱该切削液 | 目测 |

送货要求：送货时间及批次由买方根据实际需要通知。

采购数量： 200L大桶装*3桶（贮存：0℃以上贮存）

报价（含税）：       元/桶    3桶合计：

| 技术联系人：方靖 189-0022-9602 |  | 报价发送到QQ188-676-956 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  | 集美轻工业学校 |
| 联系人： |  |  | 联系人：方维钦 |
| 联系电话： |  |  | 联系电话：6074096 |

报价有效期至2017年9月18日上午8点