集美工业学校消控监控集中控制中心方案设计征集

公告

一、项目说明

1、集美工业学校新区已投入使用，新区消控设备主机安放在嘉庚大楼一楼。因历史建设原因，原有敬贤楼、诚信楼、涵美楼三栋均有单独建设消控设备，为了消控设备能够集中控制，统一管理，需将敬贤楼、诚信楼、涵美楼消控主机全部移至嘉庚大楼主消控室。

2、全校主要监控设备已由2019年专项建设实施，主监控室安放在嘉庚大楼，2018年新区监控1、2期由于当时嘉庚大楼尚未投入使用，安放在田径场附属看台，为了监控设备能够集中控制，统一管理，将2018年新区1、2期监控信号接入嘉庚大楼主监控室，并增加12块显示屏及控制平台。

二、消控集中控制设计要求及说明

敬贤楼、诚信楼、涵美楼消控主机移至嘉庚大楼（包含主机拆除、安装，线缆，系统编程及调试，串线及恢复清理）。

所有线缆全部走地下管网。

符合消防要求，获得消防改造工程审批，通过消防工程主管部门验收。

三、监控集中控制设计及说明

我校全校监控覆盖已经建设完成，全系统基于嵌入式网络视采集设备平台，采用先进的网络数字视压缩编码技术开发的应用软件系统，采用标准的TCP/IP协议，能架构在局域网、广域网和无线网之上，支持全网本地和远程视、音频的传输、监控和记录。

本期建设目标：

- 本次视频监控集中家更大楼集中管理的设备能够与原有系统建立一套独立完善的校园监控体系, 并严格按照标准与原系统软硬件均实现无缝对接利用高科技手段实施校园安全视频监控管理系统。

- 本次视频监控集中控制的设备能够与原有系统建立安全的防范在线巡查体系，能使主管单位能远程对视频巡查及历史录像回放。

- 建立完善的安防历史事件档案，使事件具备可追溯性；

- 本次2018年新区1、2期监控信号接入嘉庚大楼主监控室集中控制功能。

- 本次视频监控集中控制采用设备必须无缝支持原系统的一切调度和对接。

- 本次主要设备使用中必须考虑系统的冗余，不可刚好饱和设计。

- 本次设计必须考虑设备的先进性、可靠性、兼容性。

- 本次采用的设备技术要求，可高于清单中的设备技术参数，不可低于相关参数

相关设备清单及基本参数要求：

| 集美工业学校视频监控集中控制中心建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合监控管理平台 | 1. 处理器：intel高性能多核处理器；操作系统：嵌入式LINUX操作系统；视频接入：2000路授权 2. 视频转发能力：≥1000Mbps, 码流接入能力：≥1000Mbps；流媒体服务：支持流媒体实现视频流的转发、回放和下载，支持组播； 3. 系统扩展：支持分布式在线扩展，系统不关机情况下完成扩容； 4. 本地管理：前面板自带≥7寸交互式液晶屏，支持系统信息显示和操作配置； 5. 校时功能：支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时网络接口：≥4个千兆网口，支持网卡绑定、多址、容错等模式；工作温度：-10℃－＋55℃ | 台 | 1 |
| 2 | 拼接屏55寸 3*4 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1 | 台 | 12 |
| 3 | 拼接屏安装支架 | 拼接墙专用 | 套 | 12 |
| 4 | 大屏线缆 | 大屏专用DVI电缆线、VGA电缆线、电源线等 | 条 | 12 |
| 5 | 管理计算机 | I5，4G内存，500G硬盘，23寸显示器 | 套 | 4 |
| 6 | 解码器 | 1. 单台设备9路HDMI接口输出支持3个232接口，2个USB接口，1个485接口；支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码。 2. H.264/H.265视频解码均支持2路4096X2160、6路2572X2208、8路2560X1920、8路2048X1536、16路1920X1080、48路960X480、33路1280X720、60路704X576网络视频解码；（以公安部授权机构出具的有效检测报告为准）支持1X2,1X3，1X4，1X5，1X6，1X7，1X8，1X9，9X1，8X1，7X1，6X1，5X1，4X1，3X1，2X1，2X2，2X3，3X2，2X4，4X2，3X3拼接，每个拼接屏支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 3. 支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示； | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 1、 交换容量：≥598Gbps；转发性能：≥216Mpps；接口类型：千兆电口≥24；万兆光口≥4；40G QSFP+口≥2；VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 2、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 | 台 | 1 |
| 8 | 操作台 | 磨砂钢制，厚度≥1.0 乳白色600*850 | 联 | 2 |
| 9 | 张办公椅 | 定制办公椅 | 张 | 4 |
| 10 | 光纤模块 | 配套安装 | 对 | 2 |
| 11 | 标准机柜 | 42U标准机柜2000*800*600 | 个 | 1 |
| 12 | 8芯光缆 | 1)符合YD/T769-2010标准，。 2)单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 | 米 | 5000 |
| 13 | 16口光纤终端盒 | 配套安装与线材统一品牌 | 个 | 1 |
| 14 | 耦合器SC-SC | 配套安装与线材统一品牌 | 个 | 32 |
| 15 | 尾纤（含熔接） | 配套安装与线材统一品牌 | 条 | 32 |
| 16 | 10孔排插 |  | 个 | 8 |
| 17 | 其它辅助材料 |  | 批 | 1 |

三、设计费用

1.本次设计费固定为 5000元(说明：按总价1%设计费,从设计到提供整册初稿，如项目停止，需按总价的35%支付人工费用；整册初稿提供后有修改但项目最终停止，需按总价的60%支付人工费用)。

2.本次设计招标项目不收取任何投标费用，投标方制作标书和参与投标所发生的任何费用均由投标方负责。

四、项目要求

1. 消控监控集中控制中心投资总价不超过50万元（预算50万）。

2、签订设计合同，版权归学校所有，设计费固定为0.5万元（含税），方案选定后根据学校要求再进行优化到校方满意，设计单位不得参与后期项目投标。

3、投标企业资质要求：具有独立承担民事责任的能力，并提供合法有效的营业执照、税务登记证书等资格证明文件。

4、本方案设计方案及报名有效期截止：2020年4月24日，评选时间学校另行安排。由于考虑到新冠肺炎疫情，招标设计评选方案可以考虑使用网络线上评选方式或者现场招标评选，由学校酌情考虑。

5、项目技术联系人：李健13599511115

6、请在有效期内邮寄(EMS、顺风)纸质设计方案到集美工业学校总务处或送达嘉庚大楼812，方维钦7790922 ；封面备注：招标设计方案

邮寄地址：集美工业学校(总务处（嘉庚大楼812）厦门集美区杏前路22号）

邮编：361022     方维钦收

集美工业学校

2020.4.14